埋藏式散射喷头

埋藏式散射喷头属低压近射程喷头，主要用于水源为常规自来水系统的小块草坪和绿地。美国雨鸟公司的埋藏式散射喷头有两个系列：1800系列和US系列。它们都可配装MPR系列等喷灌强度喷嘴、VAN系列可调扇形喷嘴和U系列双孔喷嘴。

该系列喷头分1802、1803、1804、1806、1812五种基本型，型号中后两位数字表示以英寸为单位的升降高度，折算成公制单位分别为50、76、100、150、300mm。除基本型外，1804、1806、1812三种喷头还有止溢型、调压型和止溢调压型。1804是常用经济型。

| 主要优点 | 独特的压力激活多功能密封圈，密封可靠 升降柱升起和下降时，均可对配合面自动冲洗 高强度不锈钢复位弹簧 棘齿型升降柱定位机构，可方便地将喷嘴对准地块 出厂时带1800 Pop-Top 冲洗堵头，防止进入异物 材料为防紫外线塑料和耐腐蚀不锈钢，寿命长 所有内部零件都可从顶部取出，清洗维护方便 1806和1812型带G1/2"内螺纹侧进水口 PRS型带压力调节器，用于压力波动的场合 SAM型带止溢阀，止溢高度2.4m 质量保证期5年 |
| --- | --- |

1802   1803    1804    1806     1812

| 技术性能 | 工作压力：0.1～0.48 MPa，最佳0.2 MPa 流量、射程等详见各种喷嘴性能参数表 |
| --- | --- |

| 结构参数 | 接口：G1/2"内螺纹 | 顶部暴露直径：57mm |
| --- | --- | --- |
|  | 整体高度（1804型）：150mm | 升降高度（1804型）：100mm |

| 主要特点 | 顶部的不锈钢螺钉可调节流量和射程 系列内所有喷嘴的喷灌强度基本相等 滤网与喷嘴一起装箱，易于找到 |
| --- | --- |

5F MPR喷嘴（5°仰角）性能参数                  8F MPR喷嘴（10°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |  | 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |  |  |  |  | ■ | ▲ |
| 5F | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.02 0.05 0.08 0.09 | 0.6 1.0 1.4 1.5 | 52 47 41 40 | 60 55 48 46 |  | 8F | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.12 0.16 0.22 0.23 | 1.5 1.9 2.3 2.4 | 52 47 41 40 | 60 55 48 46 |

10F MPR喷嘴（15°仰角）性能参数                12F MPR喷嘴（30°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |  | 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |  |  |  |  | ■ | ▲ |
| 10F | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.26 0.29 0.35 0.36 | 2.1 2.4 3.0 3.1 | 58 50 39 37 | 67 58 45 43 |  | 12F | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.40 0.48 0.59 0.60 | 2.7 3.2 3.6 3.7 | 55 47 46 44 | 63 54 53 51 |

15F MPR喷嘴（30°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  | 注：以上表中的性能参数是在喷头升起高度为100mm、风力为零级的条件下测得的。▲表示三角形布置，■表示正方形布置，布置间距（喷头间距和支管间距）等于射程。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |
| 15F | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.60 0.72 0.84 0.84 | 3.4 3.9 4.5 4.6 | 52 47 41 40 | 60 55 48 46 |  |

15系列条带喷嘴（30°仰角）性能参数

| 型号及喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程(m) 长×宽 |  | 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程(m) 长×宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15SQ | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.61 0.69 0.78 0.85 | 5.5×5.5 5.8×5.8 6.4×6.4 7.0×7.0 |  | 15CST | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.20 0.23 0.25 0.27 | 7.9×1.2 8.5×1.2 8.5×1.2 9.2×1.2 |
| 15EST | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.10 0.11 0.13 0.14 | 4.0×1.2 4.3×1.2 4.3×1.2 4.6×1.2 |  | 15SST | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.20 0.23 0.25 0.27 | 7.9×1.2 8.5×1.2 8.5×1.2 9.2×1.2 |
| 9SST | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.30 0.33 0.36 0.39 | 4.6×2.7 4.9×2.7 5.5×2.7 5.5×2.7 | 注：表中的性能参数是在喷头升起高度为100mm、风力为零级的条件下测得的。 |  |  |  |  |

22系列射线喷嘴（35°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |  | 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |  |  |  |  | ■ | ▲ |
| 22F-SS | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.54 0.60 0.67 0.73 | 5.2 5.5 5.8 6.1 | 20 20 20 20 | 23 23 23 23 |  | 22H-SS | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.27 0.30 0.34 0.37 | 5.2 5.5 5.8 6.1 | 20 20 20 20 | 23 23 23 23 |

注：表中的性能参数是在喷头升起高度为100mm、风力为零级的条件下测得的。▲表示三角形布置，■表示正方形置，

布置间距（喷头间距和支管间距）等于射程。

VAN系列可调扇形喷嘴

该系列喷嘴与1800系列和UNI-SPRAY系列埋藏式散射喷头配套，用于不规则形状的草坪；也可与PA-8S型接头组合成地上喷头，用于花卉和灌木。

| 主要特点 | 转动中心套圈即可增大或减少扇形角度 顶部的不锈钢螺钉可调节流量和射程 滤网与喷嘴一起装箱，易于找到 12、15号喷嘴的喷灌强度与MPR系列基 本相等 |
| --- | --- |

4VAN喷嘴（0°仰角）性能参数                    6VAN喷嘴（0°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |  | 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |  |  |  |  | ■ | ▲ |
| 330º | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.14 0.17 0.20 0.20 | 0.9 1.0 1.2 1.2 | 189 183 152 152 | 218 215 176 176 |  | 330º . | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.19 0.23 0.27 0.27 | 1.2 1.5 1.8 1.8 | 144 112 91 91 | 166 129 105 105 |

8VAN喷嘴（5°仰角）性能参数                    10VAN喷嘴（10°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |  | 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |  |  |  |  | ■ | ▲ |
| 330º . | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.27 0.32 0.38 0.39 | 1.8 2.1 2.3 2.4 | 91 79 78 74 | 105 91 90 86 |  | 360º | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.44 0.53 0.57 0.59 | 2.1 2.4 2.7 3.1 | 96 89 76 63 | 111 103 88 73 |

12VAN喷嘴（15°仰角）性能参数                  15VAN喷嘴（23°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |  | 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |  |  |  |  | ■ | ▲ |
| 360º | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.40 0.48 0.59 0.60 | 2.7 3.2 3.6 3.7 | 55 47 46 44 | 63 54 53 51 |  | 360º | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.60 0.72 0.84 0.84 | 3.4 3.9 4.5 4.6 | 52 47 41 40 | 60 55 48 46 |

18VAN喷嘴（26°仰角）性能参数

| 型号及 喷洒图 | 压力 MPa | 流量 m3/h | 射程 m | 喷灌强度 mm/h |  | 注：以上表中的性能参数是在喷头升起高度为100mm、风力为零级的条件下测得的。▲表示三角形布置，■表示正方形布置，布置间距（喷头间距和支管间距）等于射程。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■ | ▲ |  |
| 360º | 0.10 0.15 0.20 0.21 | 0.96 1.07 1.20 1.21 | 4.3 4.8 5.4 5.5 | 52 47 41 40 | 60 55 48 46 |  |

U系列双孔喷嘴

该系列喷嘴带副喷孔，近处的降水量得到补充，喷洒均匀度更高。它的用途与MPR和VAN系列喷嘴相同，并可与MPR系列混合使用。

主要特点

加了一个副喷孔,喷洒均匀度更高

系列内各种型号喷嘴的喷灌强度基本相等

与MPR系列喷嘴的流量和喷灌强度基本相等

顶部不锈钢螺钉可调节流量和射程

滤网和喷嘴一起装箱，易于找到

配  套  件

| SP系列柔性接头 用途：由软管和螺纹-倒刺接头组成，用于埋藏式散射喷头与支管的连接。施工方便，并可防止剪草机等压坏喷头。 |  | SA系列铰接接头 用途：由可转动接头和直管组成用于埋藏式散射喷头与支管的连接。施工方便，并可防止剪草机等压坏喷头。 |  | PA-8S型接 用途：与MPR、VAN和U系列喷嘴组合成地上喷头，用于花卉、灌木等灌溉，也可用于喷水除尘。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

选型、安装和使用指南

- 喷头、喷嘴及配套件类型的选择应综合考虑作物、地块形状和坡度、水源压力、风速风向等多项因素，详见下表。

- 为保证灌水均匀，建议喷头间距和支管间距取喷头射程的0.8～1.2倍。

- 喷头的安装位置应躲开较高的作物，周围的草坪也应尽量剪短，以避免阻挡水流。

4.为施工安装方便并防止剪草机等机械压坏喷头，喷头与地下支管之间的连接应采用SP或SA系列柔性接头。

5.喷头应保持竖直状态，顶盖与最终（经灌溉沉陷后）的地面平齐。

6.喷头装好后，应首先对管路系统进行彻底冲洗。等流出的水变清后，再卸掉顶部的桔黄色冲洗堵头，换上喷嘴。

7.每个喷头都带有滤网（随喷嘴一起），千万不能漏装。应定期拧掉喷嘴，清洗滤网，以防堵塞。

8.顶部的不锈钢螺钉可调节喷头流量和射程。正常情况下，螺钉应处于最高位置；如压力偏高或射程太远，可顺时针旋转螺钉，进行调节。

|  | 1800 | 1800PRS | 1800SAM | US | MPR | VAN | U | PA-8S | SP | SA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草坪 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 坡地 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 花卉、灌木等 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 不规则地块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 水源压力高 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 水源压力低 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 多风地区 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |

北京奥特普生态科技发展有限公司

地址：北京市昌平区北七家燕城苑南区40号

联系人：王镜  手机：13520664534

电话：010-80787299  010-80787256

邮箱：wj@aotepu.net     网址：www.aotepu.net